# 科密人脸指纹考勤机

# 简易操作说明

# V1.3

# 制造商：广州博宬电子有限公司

# 欢迎选购科密产品，祝您使用愉快！

尊敬的用户，感谢您选用本公司产品，我们将以优质的产品为您服务，确保您更好地使用本产品，使用前请认真阅读本使用手册!

- 使用环境与安装设备

- 1、请不要将考勤机放在强光直照的地方。强光对指纹信息的采集有明显的影响，可能会导致指纹验证无法通过。

- 2、人脸识别模块采用了红外线识别技术，在光线比较暗、比较亮的环境下可以识别。

- 3、考勤机的工作温度范围是：0-45℃。请尽量不要在室外使用！长时间在室外使用，对指纹考勤机的正常工作会产生不良影响。如果必须在室外使用，夏天需要采用遮阳伞和散热设备，冬天需要采用保暖设施。

- 4、定位：首先依照固定挂板（随机标配）确定螺丝孔位；

- 5、打孔：然后用工具分别把定位好的孔位钻出合适标配胶塞的孔；

- 6、挂板：将挂板放在正确位置，再将螺丝钉入到孔位内，并紧固；

- 7、挂机：将考勤机挂在固定铁板上；

- 8、开机：将电源适配器的一端插入考勤机的电源接口，另一端插入220V电源插座上。

- 使用流程

- 1、用户权限

考勤机中的用户可以为【用户】、【登记员】、【管理员】三种人员。无论是【用户】、【登记员】还是【管理员】，都有且仅有唯一的登记号码。这个登记号码是员工在考勤机上唯一的身份标识。

【管理员】在考勤机上登记后，管理员可以通过验证身份进入考勤机菜单，进行所有设备功能管理。

【登记员】通过验证进入菜单后，只能够进行人员登记，不能进行其它设置操作。

用户登记后，默认为【用户】类型，可以通过“用户管理”菜单下的“用户浏览”，选择某一人员，然后更改“权限”，实现用户类型的更改。

员工必须在考勤机上登记指纹、人脸等信息才能正常考勤。

2、登记指纹、人脸、密码

菜单中选择【用户管理】【人员管理】任何一个员工在考勤机上面第一次登记，考勤机将会分配一个“登记号码”。

新添加员工，【工号】默认为：1，可以通过点击【工号】 右侧的条形框，在弹出的窗口修改。

点击【姓名】右侧的条形框，在弹出窗口使用汉字拼音输入法（T9输入法）输入姓名，并按“确定”返回。

输入【工号】和【姓名】之后，点击“注册用户”,弹出注册人脸、指纹、密码，卡（选配或外部读头），选项框。选择要注册的选项，依次录入需要录入的信息。

注册人脸时，需要注意人脸与摄像头之间的位置。

注册指纹时，用户按手指三次后，如果成功，则提示“是否继续”。

在考勤机有注册人员上增加其它验证方式或者增加多几枚验证指纹，需要到“用户管理”下的“用户浏览”菜单，选择该用户，进入“修改用户”界面，然后在右下方选择要新增的识别方式。

3、用户浏览

在【用户浏览】菜单，可以选择修改用户姓名、补添指纹或人脸信息、修改用户权限（管理员、登记员、用户）。

可以通过“查询工号”、“查询姓名”的方式找到要修改信息的用户。也可以直接在列表中直接点击要修改信息的用户，进入用户信息界面。修改用户权限、重录面部、登记指纹、重录拍照、删除选定用户。

4、部门设置

在【用户管理】菜单，选择【部门管理】菜单，点击输入框，在弹出窗口使用汉字拼音输入法（T9输入法）输入部门名称，然后在修改用户中，点击“部门”输入框，选择相应的部门，即可实现人员部门设置。

5、信息导出与导入

此菜单用于使用U盘将所有的登记信息（工号、姓名、指纹、人脸等）导出至U盘，也可以将U盘保存的登记信息导入回考勤机。

操作步骤：

（1）将登记信息导出到U盘

A) 将U盘插到考勤机的U盘接口；

B) 选择【信息导出】选项，可将考勤机中保存的登记信息（指纹信息，姓名信息等）下载到U盘，形成两个文件。其中“plu00001.dat”文件保存了所有的登记信息，00001表示考勤机机号为:00001。文件“AttendPhoto”中保存了用户的照片信息。

（2）将保存U盘中的登记信息导入到考勤机

A) 将U盘插到考勤机的U盘接口；

B) 选择【信息导入】选项，可将U盘中保存的登记信息（指纹信息，姓名信息等）导入到考勤机。

6、考勤规则

（1）考勤规则用户可以根据实际需求，设置相关的迟到早退规则，便于计算考勤。

允许迟到时间：规定在多长时间内打卡，不算迟到；

允许早退时间：允许提前多长时间打卡，不算早退。

（2）班次设置

班段设置用于设置员工一天中的上下班时间。对于有固定上下班时间的用户，需要先进行此项设置,考勤机根据设置的班次时间对考勤记录进行处理生成考勤报表。设置步骤如下：

按【考勤规则】→【考勤班次】，点击需要设置的班次，然后输入时间，设置完成后按ESC键退出即可。

（3）记录查看

点击【记录查看】菜单，输入工号和开始日期和结束日期后，便可以查询到个人的考勤记录。

7、机器设置

在菜单中选择【机器设置】，进入系统设置菜单设置考勤机的各项参数。

（1）普通设置

- 时间：设置考勤机的日期和时间；

- 时区：设置考勤机时区，例如北京时间为GMT+8；

- 语言：设置考勤机的菜单显示语言，默认为中文；

- 音量：设置考勤机语音提示音量，默认为：5

- 界面返回时间：设置菜单返回正常工作状态的时间；

- 屏幕保护时间：设置多长时间不使用而转入屏幕保护的时间。

（2）通讯设置

- 机号：设置考勤机的机号，最大值为：9999；

- DHCP：设置是否开启DHCP功能；

- IP地址：设置考勤机IP地址，当DHCP功能开启时，考勤机根据网络环境自动获取IP地址；

- 子网掩码：设置考勤机子网掩码，当DHCP功能开启时，考勤机根据网络环境自动获取子网掩码；

- 网关：设置考勤机IP地址，当DHCP功能开启时，考勤机根据网络环境自动获取默认网关；

- 端口号码：设置考勤机通讯端口号码；

- DNS服务器IP：设置时间服务器IP地址，考勤机可每小时与时间服务器同步一次时间；

- 如果设置了此功能，一定要设置好“时区”，例如在中国使用考勤机，将“时区”设置为：GMT+8；、

- MAC地址：考勤机的MAC地址；

- 通讯密码：考勤机的通讯密码，默认为0，用于对于网络安全比较重视的客户，可以通过设置通讯密码杜绝恶意访问。

⑶ 高级设置

- 管理者总数：设置考勤机最大管理者人数，最大值为：10。

- 确认方式：设置考勤机验证方式

人脸/指纹/密码/卡：表示可以用人脸或指纹或密码或卡等验证方式进行考勤；

密码+人脸/密码+指纹：表示需要先输入登记号，再输入密码，然后验证人脸或指纹进行考勤；

卡+人脸/卡+指纹：表示需要先刷卡，然后验证人脸或指纹进行考勤；

指纹+人脸：表示需要先验证指纹，再验证验证人脸进行考勤。

- 删除全部用户：删除考勤机中保存的所有登记信息；

- 删除全部记录：删除考勤机中保存的所有考勤记录信息；

- 固件升级：将考勤机的升级程序（固件）拷到U盘，然后将U盘插入到考勤机的U盘插口，然后使用此功能升级考勤机。

⑷ 恢复出厂设置

此功能可以将考勤机的设置参数恢复到初始状态。

8、门禁参数设置

在菜单中选择【门禁设置】，进入系统设置菜单设置考勤机的门禁功能的各项参数：

- Wiegand输出：设置考勤机韦根输出员工的工号还是卡号；如果考勤机没有感应卡读卡功能，则只能选择输出工号；

- 韦根格式：设置选择输出“韦根26”还是“韦根34”格式的信号；

- 开门延时：开门信号输出后，继电器回到正常状态的时间。

9、响铃设置

在菜单中选择【响铃设置】，进入系统设置菜单设置考勤机的响铃时间。此功能用于设置考勤机响铃的时间。

10、设备自检

在菜单中选择【设备自检】，进入【设备自检】设置界面。此菜单功能为检测考勤机的指纹传感器、摄像传感器、调校触摸屏。

此功能，一般为技术工程师调试用，一般客户可以不用操作。

11、信息查询

在菜单中选择【设备信息】，进入菜单查看登记信息和设备信息

（1）登记信息

用于查看已经登记的用户数、管理者人数、人脸数、指纹数、密码数等。

（2）设备信息

用于查看考勤机的“序列号”、“型号”、“固件版本”等信息。

需要注意的是在广域网考勤系统中，“序列号”是唯一辨识考勤身份的凭据。

12、考勤记录警告

在菜单中选择【考勤规则】【记录设置】。

当考勤记录剩余量达到设定值时，考勤机以液晶显示或提示音方式告知用户存储空间将满，当考勤机出现记录警告时，请用户及时使用软件或U盘下载考勤记录！

13、重复确认限制

在菜单中选择【考勤规则】【重复确认时间】。

检测同一用户在规定时间内是否重复考勤。如果设置了“重复确认时间”，用户在设定时间内多次考勤，则考勤机告知用户“已签到”且不重复存储记录。

14、考勤记录查询功能

在菜单中选择【考勤规则】【记录查看】。

可以通过输入员工的“工号”查看一段时间内的考勤记录情况

三、门禁接口

| 序号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POWER | 电源正极 |
| 2 | WG_NIO | 韦根信号输入0 |
| 3 | WG_NI1 | 韦根信号输入1 |
| 4 | WG_OUTO | 韦根信号输出0 |
| 5 | WG_OUT1 | 韦根信号输出1 |
| 6 | GND | 接地端 |
| 7 | GND | 接地端 |
| 8 | EXIT_IN | 手动开门开关 |
| 9 | DOOR_SED | 门磁 |
| 10 | LOCK_NO | 门锁常开端 |
| 11 | LOCK_COM | 门锁公共端 |
| 12 | LOCK_NC | 门锁常闭端 |
| 13 | DC12V | 电源12V |
| 14 | TCP/IP | 网络接口 |

接口定义如下：

【说明】：

1. WGO、WG1是韦根26或34信号输出接口，考勤机可以作为指纹识别读头接入到门禁系统中去。

2. Lock_COM、Lock_No、Lock_Nc是控锁信号输出接口，在考勤机菜单中打开锁控输出功能，当指纹验证成功时，输出继电器信号。

四、指纹按压注意事项（指纹机）

- 1、指纹机在登记指纹时，需要选择使用质量较好的指纹（褶皱少、不起皮、指纹清晰、清洁无污物、无严重脱皮）；

- 2、尽量使手指接触指纹采集区域面积大一些；

- 3、登记完成后做一下比对测试，并建议多登记1枚备份手指；

- 4、如果按手指没有反应，检查手指是否太干燥，可以通过哈口气增加手指的湿度；

- 5、不要用太大力按压指纹机，这样会造成手指指纹的变形，影响对比结果，也会对指纹机镜面造成损坏；

- 6、员工录指纹时，将手指平放并稍用力按在指纹机的镜片，确保手指头均在感应区域内；等待一秒左右时间，考勤机提示重新按压手指。以上动作重复3次，如果出现成功提示就是表示成功录入。

- 7、手指按压指纹采集器示意，如下图：

倾 斜

太靠下

纹心没对准

太偏

正确

制造商：广州博宬电子有限公司

地   址：广州市增城区宁西街兴旺街22号

官   网：www.cometgroup.com.cn

服务热线：4009-939-288